Załącznik nr 1 do zaproszenia po zmianie

OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM

| L.p. | Parametry minimalne | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku od towarów i usług VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 5x4 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Mikrofon/nadajnik do ręki z przetwornikiem dynamicznym o charakterystyce kardioidalnej Zakres częstotliwości pracy nie węższy niż 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz Specjalistyczny typ modulacji radiowej w oparciu o sygnał cyfrowy Zakres dynamiki nie mniejszy niż 120 dB (A) Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika 20Hz-20kHz (+/-1dB), Pasmo przenoszenia przetwornika minimum 50Hz-15kHz, ze specjalnie kształtowaną charakterystyką dla zastosowań wokalnych i mowy Dynamiczna kapsuła o charakterystyce kardioidalnej Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES Moc promieniowana w.cz. przełączana: 1mW i 10mW Zasięg pracy nadajnika minimum 100m w optymalnych warunkach Zakres regulacji czułości wejścia nie mniejszy niż 60dB na odbiorniku Możliwość zasilania za pomocą dedykowanego, wymiennego akumulatora, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego) Wskaźnik czasu pracy nadajnika podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach Minimalny czas pracy na baterii typu AA nie mniejszy niż 9 godzin, 2x bateria AA/Alkaliczna Obudowa metalowa | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Nadajnik osobisty typu bodypack Zakres częstotliwości pracy nie węższy niż 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz Specjalistyczny typ modulacji radiowej w oparciu o sygnał cyfrowy Zakres dynamiki nie mniejszy niż 120 dB (A) Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika nie węższe niż 20Hz-20kHz (+/-1dB), Typ złącza wejściowego: 4 bolcowy mini konektor Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES Moc promieniowana w.cz. przełączana: 1mW i 10mW Zasięg pracy nadajnika minimum 100m w optymalnych warunkach Zakres regulacji czułości wejścia nie mniejszy niż 60dB na odbiorniku Możliwość zasilania za pomocą dedykowanego, wymiennego akumulatora, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego) Wskaźnik czasu pracy nadajnika podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach Minimalny czas pracy na baterii typu AA nie mniejszy niż 9 godzin, 2x bateria AA/Alkaliczna Obudowa metalowa | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Stacjonarny odbiornik diversity z wbudowanym skanowaniem częstotliwości Zakres częstotliwości pracy UHF nie węższy niż 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz Specjalistyczny typ modulacji radiowej w oparciu o sygnał cyfrowy Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika nie węższe niż 20Hz-20kHz (+/-1dB), Pasmo przenoszenia nie węższe niż 20Hz-20kHz (+/-1dB), Zakres regulacji wzmocnienia audio nie mniejszy niż 60dB, z uwzględnieniem skoku co 1 dB Złącza wyjściowe: Symetryczne: ¼” Jack i XLR Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście Zdalne monitorowanie parametrów nadajników System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników Sumaryczne opóźnienie sygnału (latencja) w całym torze nadajnika do wyjścia odbiornika nie większe niż 2,9 ms Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy na platformy PC i Mac OSX Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doborem częstotliwości i monitorowania pracy na urządzenia mobilne iOS Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania Liczba przełączanych częstotliwości nośnych nie mniejsza niż 2400 Obudowa metalowa umożliwiająca montaż w skrzyni Rack 19”, w zestawie powinny być akcesoriami do zabudowy pojedynczej i podwójnej | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Szerokopasmowy Dystrybutor Antenowy Liczba par antenowych nie mniejsza niż 4 Zasilanie zewnętrznych anten aktywnych Obudowa rackowa z funkcjonalnym rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z tyłu urządzenia oraz możliwością zamontowania anten wejściowych z przodu | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Pasywna antena dookólna wraz z przewodem antenowym Zakres częstotliwości radiowych nie węższy niż 470 – 1100 MHz Wszechkierunkowa, dipolowa charakterystyka kierunkowości odbioru Kabel antenowy dopasowany do wzmocnienia anteny W komplecie, złącza BNC 50Ω Montaż na statywie z adapterem statywowy | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Miniaturowy mikrofon nauszny o charakterystyce dookólnej Typ przetwornika: Pojemnościowy Dookólna charakterystyka kierunkowości Kolor zbliżony do koloru ciała człowieka Pasmo przenoszenia nie węższe niż 30 Hz – 19 kHz Czułość (1 kHz) nie mniejsza niż -40 dBV/Pa / 9 mV/Pa Równoważny szum własny na poziomie nie większym niż 37 dB Poziom maksymalnego ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 106 dB SPL Waga nie większa niż 20 gr | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wymienna wkładka do mikrofonu/nadajnika Przetwornik pojemnościowy Zmienna charakterystyka kierunkowości – hiperkardioida/kardioida Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż - 50Hz – 20kHz Maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż 152db | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Skrzynia transportowa do zestawu cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych Wysokość 6U Wykonana ze sklejki PCV Szuflada do przechowania odbiorników i akcesoriów wykonana z wypełnieniem piankowym | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy sterownik do zestawu mikrofonów bezprzewodowych Nie mniej niż 20 tłumików W pełni przypisywalny layout – 120 kanałów 12” ekran dotykowy Konfigurowalne widgety, m.in. dla scen, mierników, efektów Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96kHz 3 warstwy x 6 przypisywalnych enkonderów zintegrowanych z ekranem Dedykowane szyny Wedge i IEM Kompleksowy monitoring w wielu miejscach Nagrywanie i odtwarzanie w stereo przez USB 6 wejść XLR mikrofonowych/liniowych, 6 wyjść liniowych XLR 1 cyfrowe wejście stereo AES3, 1 cyfrowe wyjście stereo AES3 2x porty sieciowe Wordclock BNC I/O Wyjście wideo | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy stage rack 32 wejścia mikrofonowe/liniowe, 16 wyjść liniowych Częstotliwość próbkowania 96kHz Stała latencja < 0.7ms 128 kanałów wejściowych z pełnym processingiem 64 szyn wyjściowych z pełnym processingiem Konfigurowalne 64 szyny Praca w systemach LR, LCR i surround (do 5.1) PFL w wielu miejscach 16 FX z dedykowanymi powrotami stereo, 24 DCA Wbudowany generator sygnałów i RTA Interfejs połączenie GigaACE do powierzchni 2x połączenie DX z rozszerzeniem I/O port I/O – 128 kanałów (każdy w 96 kHz) dedykowany port ME-1 w 48 kHz 2x porty sieciowe Wordclock BNC I/O | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Skrzynia transportowa do sterownika mikrofonów Wykonana ze sklejki Koła transportowe Uchwyty ułatwiające przenoszenie skrzynia transportowa do sterownika mikrofonów obejmuje również skrzynię na cyfrowy StageRack sterownika mikrofonów | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Przewód sieciowy do połączenia sterownika z urządeniem typu stage rack Przewód na bębnie zwijającym 50 m Zakończony wejściami typu Neutrik/Cordial | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Gwarancja i rękojmia za wady Serwis gwarancyjny: dostarczony sprzęt musi posiadać minimum 2 lata gwarancji producenta; Termin reklamacji /napraw: 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu do naprawy; możliwość dostarczenia przez wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wyżej oferowane w przypadku przedłużenia czasu napraw. | Potwierdzam, że: - dostarczony sprzęt posiadać będzie …………. Lata tj. …………..miesiące/miesięcy* - Termin reklamacji /napraw: wynosić będzie do14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu do naprawy, - W przypadku przedłużenia czasu naprawy zobowiązuję się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż wskazane w ofercie. |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: 1. Wraz z zestawem należy dostarczyć karty gwarancyjne, instrukcje w języku polskim; 2. Konieczność przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu; 3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. | Potwierdzam, że: - wraz z zestawem dostarczone zostaną karty gwarancyjne, instrukcje w języku polskim - po dostarczeniu sprzętu zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu. - Dostarczony sprzęt jest nowy nie używany wcześniej. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8  ustawy PZP

na  zakup i dostawę zestawu cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych wraz ze sterownikiem i niezbędnymi akcesoriami w ramach zadania inwestycyjnego  „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

  - Nazwa oraz adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………………………….

REGON …………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………

  - Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

- oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: …………………… zł, słownie: …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………. a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ……………..% za cenę brutto: …………………………………… zł;

- oferuję termin realizacji zamówienia: do ……………………… dni od dnia zawarcia umowy,

- oferuję termin  ……………………. gwarancji na cyfrowe, bezprzewodowe systemy mikrofonowe wraz z niezbędnym wyposażeniem liczony od dnia protokolarnego bezusterkowego przyjęcia cyfrowych, bezprzewodowych systemów mikrofonowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

- Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam iż spełniam warunki określone w ust. 5 pkt 5 lit. a – b zapytania ofertowego.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

Miejscowość, ………………………….dnia ……………….

……………………………………………

czytelny podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy